### Exercice n°3 – Visualisation d'un graphique avec des axes logarithmiques

Ressource(s) :

http://sen.champo.free.fr/, répertoire "Ressources/tableur/"

http://didier.villers.free.fr/,

Travail demandé :

I. Insérer l'image du montage sur votre feuille de calcul.

II. Reproduire le tableau ci-dessous (mise en forme et contenu des cellules).

| C en F | R en Ω | F en Hz | X=R.C.2.π.F | Amplification | G en dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  | 100000 |  |  |  |
|  |  | 1000000 |  |  |  |
|  |  | 10000000 |  |  |  |
|  |  | 100000000 |  |  |  |

III. Compléter le tableau en tenant compte des données suivantes :

(Calculs avec 3 chiffres décimaux).

- C = 1nF et R = 1kΩ.

- la colonne amplification:  A = 1/ √ (1+X²)

- la colonne G = 20 log A 	(log : logarithme décimal).

IV. Tracer sur un graphique le gain (G) en fonction de la fréquence F.

Attention l'axe des abscisses est une échelle logarithmique.

Résultat attendu :

VI. Sur le graphique, mesurer la fréquence quand G =  -3 dB.