E-Skate

Dossier pédagogique SI

### Etude de cas n°2 - Activité n°4

Etude de la télécommande

Acquérir les consignes

Nom :

Classe :										Groupe:

Activités : 	Etablir les liens entre structure et fonction

Notions :	Organisation de la fonction « Acquérir »

Matériels et dossiers:	E-Skate, Voltmètre, TpWorks « SI-Skate »

Découvrir les principaux constituants

pour acquérir les consignes

Consignes venant du Skateur

Bouton : Marche / Arrêt

Commande de vitesse

1) Etude du constituant « Marche / arrêt »

Après avoir manipulé la télécommande de  l’E-Skate, mesurer le signal VM, venant du constituant « Marche / 	Arrêt », à l’aide d’un Voltmètre.

Schéma structurel du bouton « M/A »

5V

Interrupteur

VM

VM

V-

Masse

 Effectuer le branchement de l’appareil de mesure sur la chaîne d’information

 Compléter la tension continue de VM ainsi que le niveau logique de VM correspondant.

| Interrupteur (Marche / Arrêt) | VM (Volt) | VM (Logique) |
| --- | --- | --- |
| Position « 0 » |  | ….. |
| Position «I » |  | …… |

 Compléter la courbe de fonctionnement

VM  (V)

9

7,5

6

4,5

3

1,5

0

Position du bouton

Position « O »		Position « I »			Position « O »

 Quelle est la nature de l’image informationnelle du constituant « Marche / Arrêt »

…………………………………………………………………………………….

2) Etude du constituant « Commande de vitesse »

Après avoir manipulé la télécommande de  l’E-Skate, mesurer le signal VP, venant du constituant « Commande de vitesse », à l’aide d’un Voltmètre.

Schéma structurel de la commande de vitesse

5V

VP

Gâchette

P

VP

V-

Masse

 Effectuer le branchement des appareils de mesure sur la chaîne d’information

 Positionner le sélecteur de vitesse sur la position « 1 ».

 Mesurer la tension  VP  à l’aide d’un voltmètre correspondant à l’appui sur la gâchette.

| Position de la gâchette | VP (Volt) | Fonctionnement de l’E-Skate (Arrêt, marche avant, marche arrière) |
| --- | --- | --- |
| Relâchée |  |  |
| En avant en butée |  |  |
| En arrière1/3 |  |  |
| En arrière1/2 |  |  |
| En arrière en butée |  |  |

 Quelle est la nature de l’image informationnelle du constituant « Marche / Arrêt »

…………………………………………………………………………………….

 Changer la position du sélecteur de vitesse « Position 3 ». Mesurer la tension VP

La position du sélecteur de vitesse, influe t’elle sur la valeur de VP

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

 Compléter le type de commande que le skateur désire réaliser en fonction de la courbe mesurée sur VP (type de commande : accélération, arrêt, freinage, décélération, avance maximale).

VP (V)

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Temps (s)

…………………………………………………………………………………….