Air Multiplier

Notice de mise en service

1. Le système Air Multiplier

1.1. Identification du produit

| Nom : | Air Multiplier |
| --- | --- |
| Type : | EE1300 |
| Année de fabrication : | 2011 |

1.2. Présentation du produit

1.2.1. Présentation générale

Caractéristiques du produit :

- Ventilateur de table sans pâles

- Dimension de l'anneau : 30 cm

- Débit d'air : 27 litres/s

- Puissance : 40 W

- Technologie AIR MULTIPLIER : un  jet annulaire entraîne l'air environnant, amplifiant ainsi son volume par 15.

- Pas de pales, pas de flux d’air discontinu : Pas de pales qui hachent l'air signifie que le souffle d'air est doux, sans flux d'air discontinu peu agréable.

- Sans danger : Pas de pales tranchantes.

- Facile à nettoyer : Pas de grilles ou de pales peu accessibles.

- Facile à pivoter : Pivote sur son centre de gravité. Reste en position sans accroche.

- Variateur d’intensité : Pour régler précisément la puissance de l'air.

Description :

- L’ouverture de 1.3mm à l'intérieur de l'anneau amplificateur. C'est là où l'air est poussé vers l'extérieur créant une propulsion circulaire de l'air.

- L’hélice du moteur tourne à grande vitesse et récupère l'air a à la base du produit afin que ce dernier soit amplifié.

- L’air qui aspiré de la pièce et aspiré par l'hélice du moteur dans le Dyson Air Multiplier va jusqu'à 27 litres/seconde. Une fois à l'intérieur, l'air est pressurisée vers l'anneau amplificateur.

- La rampe aérodynamique est une Inclinaison de la surface intérieure de l'anneau amplificateur. Elle permet d'accélérer le souffle d'air et d'en amplifier le débit.

- L’anneau amplificateur : est la partie supérieure du Dyson Air Multiplier. L'air est accéléré à travers une rampe aérodynamique qui amplifie le souffle d'air.

- L’air induit : L'air statique qui entoure la machine est entraîné par le souffle à l'arrière du Dyson Air Multiplier. Il est forcé au travers de l'anneau amplificateur.

- Air entraîné : L'air qui passe par l'anneau amplificateur attire avec lui l'air environnant.

- Contrôle de l'oscillation : Rotation à 90°.

- Contrôle du souffle d'air : Ajuste avec précision la puissance du souffle d'air grâce à un variateur.

Caractéristiques techniques :

- Durée de vie du produit: 10 ans

- Garantie: 2 ans (pièces, main d'œuvre et déplacement)

- Inclinaison: 10° de chaque côté

- Construction robuste: ABS

- Longueur du câble: 1.8 m

- Puissance électrique: 230 V-50 Hz - 40 W

- Dimensions du produit (HxLxP en mm) : 547 x 356 x 152

- Poids net: 1.79 kg

1.2.2. Analyse et expression du besoin

1.2.2.1. Analyse du besoin

Lorsqu’il fait très chaud, il est nécessaire de se rafraîchir pour des raisons de santé et de performances intellectuelles (surtout dans les bureaux).

La climatisation des locaux est une solution chère et peu écologique. Elle peut engendrer également des problèmes de santé (maux de tête, bronchite, …)

La ventilation par le brassage de l’air a donc encore un bel avenir devant lui et notamment le marché des ventilateurs individuels.

1.2.2.2. Problématique

- Rafraîchir en brassant l’air ambiant.

1.2.2.3. Expression du besoin

Á quoi sert l’Air Multiplier ? -> Analyse du besoin : « bête à cornes »

Á qui rend-il service ?                                                           Sur quoi agit-il ?

Ventilateur

Air Multiplier

Aux utilisateurs

Sur l’air ambiant

BRASSER L’AIR

Dans quel but ?

1.2.2.4. Validation du besoin

Pourquoi le besoin existe-t-il ?

Pour rafraîchir les locaux et les personnes.

| # Comment pourrait-il disparaître ? | # Comment pourrait-il évoluer ? |
| --- | --- |
| Par l’utilisation de bureaux ou de maisons climatiques (très bonne isolation, température constante). | Par la diminution du bruit de fonctionnement. Par une mise en marche programmable en fonction de la température. |

1.2.2.5. Identification des fonctions de service

Quelles sont les fonctions de l’Air Multiplier ? -> Diagramme « pieuvre »

VENTILATEUR

AIR MULTIPLIER

UTILISATEUR

Énergie

Support

AIR AMBIANT

Se brancher sur le réseau EDF

Être stable

Brasser l’air

Être esthétique

Être commercialisé à un prix raisonnable

1.2.2.6. Caractérisation des fonctions de service

| FP1 : Brasser l’air | FP11 : Balayer l’espace |
| --- | --- |
|  | FP12 : Orienter le flux |
|  | FP13 : Mettre en mouvement |
| FC1 : Être stable | FC11 : Avoir une surface de contact plane pour le poser |
|  | FC12 : Avoir un centre de gravité très bas |
| FC2 : Se brancher sur le réseau EDF | FC21 : Être alimenté en 240V |
|  | FC22 : Posséder un cordon d’alimentation standard |
| FC3 : Être commercialisé à un prix raisonnable | FC31 : Avoir un prix concurrentiel |
| FC4 : Être esthétique | FC41 : Avoir un design moderne |
|  | FC42 : Être d’une couleur agréable |

1.2.2.7. FAST partiel (FP1 : brasser l’air)

Comment réaliser ces fonctions ? -> Diagramme « FAST »

FAST partiel (Fonction principale FP1: Surveiller)

FONCTION

PRINCIPALE

FP1

FONCTIONS

COMPOSANTES

FONCTIONS

ÉLÉMENTAIRE

SOLUTIONS TECHNIQUES

BRASSER L’AIR

FP1

Mettre en rotation

F131

Propulser l’air

F132

Faire varier le flux

F133

Mettre en rotation

F111

Créer un mouvement alternatif

F112

Multiplier le flux

F134

METTRE L’AIR

EN MOUVEMENT

F13

ORIENTER LE FLUX

F12

BALAYER L’ESPACE

F11

Moteur électrique

Moteur électrique

Turbine

Liaison rotule avec le socle

Carte de variation de vitesse

Mécanisme à biellettes

Anneau amplificateur

1.2.3. Présentation de la solution industrielle

1.2.3.1. Description des chaînes d’énergie

Le ventilateur Air Multiplier possède deux chaînes d’énergie distinctes. La première sert à ventiler et la deuxième à diffuser la ventilation par oscillations.

Bouton rotatif de réglage du flux

Bouton  poussoir Marche/arrêt

Chaîne d’énergie de ventilation

La mise en service de cette chaîne d’énergie se fait tout simplement en appuyant manuellement sur le bouton marche/arrêt et en réglant le flux d’air en tournant le bouton de réglage de la vitesse de ventilation.

Transformer l’énergie

Créer le flux d’air

Diffuser et multiplier le flux d’air

Énergie

Électrique

Énergie

Mécanique

de rotation

Flux d’air

Flux d’air puissant et constant

Moteur

Électrique

Turbine

Diffuseur

Bouton  poussoir Marche/arrêt de l’oscillation

Chaîne d’énergie d’oscillation

La mise en service de l’oscillation se fait en appuyant sur un bouton poussoir après mise en service de la ventilation

Transformer l’énergie

Transformer le mouvement

Énergie

Électrique

Énergie

Mécanique

de rotation

Oscillation

Système bielle/manivelle

Moteur

Électrique

1.2.3.2. Modélisation des chaînes d’énergie et d’information

Chaîne d’information

ACquérir

TRAITER

COMMUNIQUER

Air au repos

Commandes manuelles utilisateur

Carte de commande

Boutons poussoirs et rotatif

Bus de commande

Turbine à l’arrêt

ALIMENTER

CONVERTIR

TRANSMETTRE

DISTRIBUER

Action

Tension secteur

Moteurs

Turbine

Diffuseur

Transistors

1.2.3.3. Analyse fonctionnelle

Turbine en rotation

Chaîne d’énergie

Niveau A-0

Air ventilé amplifié

BRASSER L’AIR

Air ambiant au repos

Air ventilé et amplifié

Ventilateur Air Multiplier

Bruits

Energie électrique 240v

Consignes de l’utilisateur

1.2.4. Présentation de la solution didactisée

1.2.4.1. Présentation générale

La partie matérielle du système à enseigner ventilateur Air Multiplier est composée :

- d’un ventilateur monté en état de fonctionnement et instrumenté

- des constituants rangés dans une mallette avec une gamme de montage

- d’un ventilateur classique à pales

1.2.4.2. Ventilateur instrumenté

Le ventilateur monté sur une embase transparente permettant :

- D’améliorer la stabilité

- Les prises de mesure du courant et de la tension du moteur de la turbine

- Les prises de mesure du courant et de la tension du moteur d’oscillation

- L’entrée du signal du détecteur infra rouge

- De voir par transparence le fonctionnement de la transformation de mouvement pour l’oscillation

Sérigraphie des prises de mesure

Calibration des mesures de tension et courant des moteurs de ventilation et d’oscillation

Tension du moteur ventilateur (V) = image Umot(V) * 46

Courant du moteur ventilateur (A) = image Imot(V) /87

Exemple :

Valeur mesurée Umot= 7,32V : Image Tension Moteur de 337V

Valeur mesurée Imot= 8.2V : Image Courant Moteur de 0.094A

Tension du moteur d’oscillation (V) = image Umot(V) * 25

Courant du moteur d’oscillation (A) = image Imot(V) /425

Exemple :

Valeur mesurée Umot= 8.88V : Image Tension Moteur de 222V

Valeur mesurée Imot= 4.92V : Image Courant Moteur de 0.011A

Connexions sur la carte DYSON

Schéma de la carte du ventilateur DYSON

1.2.4.3. Mallette des pièces détachées du ventilateur

Cette mallette permet de réaliser les activités :

- D’observation des différentes pièces du mécanisme

- D’assemblage de la chaîne d’énergie de ventilation conformément à la gamme de montage

- D’étude des matériaux de différentes pièces

- D’analyse des formes des pièces du mécanisme d’oscillation

- D’utilisation éventuelle du moteur d’oscillation dans le cadre du projet SI de motorisation de l’inclinaison

1.3. Spécimen déclaration de conformité CE.

Société DMS

Aéroparc St Martin du Touch

12 rue de Caulet

31300 - TOULOUSE

FRANCE

Téléphone : + 33 (0)5 62 88 72 72

Télécopie : + 33 (0)5 62 88 72 79

La Société DMS, déclare ci-après que :

La machine référencée ci-dessous :

Nom : Air Multiplier

Type : EE1300

Numéro de série :

Est conforme aux dispositions de la directive "machines" (directive 2006/42/CE) et aux législations nationales la transposant (Décret no 2008-1156 du 7 novembre 2008).

Sous réserve de son utilisation dans le respect des recommandations de la notice d'instruction qui lui est jointe.

Fait à Toulouse, le X

Nom : DUBOUESignature

Prénom : Jean-Paul

Position : Responsable industriel

1.4. Notice d'instruction du système Air Multiplier

1.4.1 Mise en service de l'équipement.

Contenu du colis :

L’air Multiplier est livré dans 2 colis de 60x60x60cm - 15kg

Le premier colis  contient :

- La mallette Air Multiplier

- Un ventilateur à pale

Le second colis contient :

- L’air Multiplier didactisé sans sa soufflante

- Le carton Dyson contenant la documentation du Dyson Air Multiplier et la soufflante

- Un tube contenant le poster de l’Air Multiplier éclaté

- Le DVD de documentation pédagogique

Manutention :

Cet ensemble est fragile et il doit être manipulé avec précautions. Vous devez conserver l'emballage qui vous sera utile pour tout retour de matériel, tout emballage qui ne sera pas d’origine sera remplacé et facturé lors du retour du matériel.

Assemblage et raccordement avant la première mise en service :

Avant d’utiliser le système Air Multiplier didactisé, il est nécessaire de replacer la soufflante sur le pied.

Pour cela :

- Emboîter l’anneau amplificateur sur le support en ayant pris soin d’aligner les flèches

- Le verrouiller en le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d’une montre.

1.4.2 Notice d’utilisation de l’équipement.

1.4.2.1. Utilisation

Afin de pouvoir utiliser le système Air Multiplier, il faut le brancher sur secteur.

La mise en marche se fait par le bouton situé sur l’avant de l’Air Multiplier.

Mise en marche des oscillations

Bouton de mise sous tension

Potentiomètre de réglage du débit d’air

1.4.2.2. Mesures

Avant de réaliser les mesures, il est nécessaire d’alimenter la partie mise en forme des mesures à l’aide de l’interrupteur visualisé sur l’image ci-contre. Un voyant s’allume alors en vert.

L’alimentation de la partie mesure est réalisée par deux piles 9V situées dans le boîtier comportant l’interrupteur, si le voyant ne s’allume pas il faut remplacer ces piles.

- Mesure de l’image de l’intensité et de la tension aux bornes du moteur d’Oscillation :

  - Mesure de l’intensité :

Voltmètre

Courant du moteur oscillation (Ampère) = imageImot(Volt) /425

- Mesure de la tension :

Voltmètre

Tension du moteur oscillation (Volt) = imageUmot(Volt) * 25

Capteur Infrarouge

Il est possible de brancher un capteur infra-rouge sur le système didactisé :

- Mesure de l’image de l’intensité et de la tension aux bornes du moteur de Ventilation :

  - Mesure de l’intensité :

Voltmètre

Courant du moteur ventilateur (Ampère)= imageImot(Volt) /43.6

- Mesure de la tension :

Voltmètre

Tension du moteur ventilateur (Volt) = imageUmot(Volt) * 50