|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enseignements technologiques communS |  | Référence : OP_SCH2 |
|  |  | Connaissances visées Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes | Type d’activité TP (travaux pratiques) | TP (2h) |
|  |  |  | Thème : Modèles de comportement |  |

| ###### DONNéES PéDAGOGIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif |  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |
| Objectif(s) associé(s) |  | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère |  |
| Compétences |  | CO4.1. Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d’un système ainsi que ses entrées/sorties |  |
| Connaissances visées connexes |  | Approche comportementale |  |
| Prérequis |  | La représentation normalisée de liaisons Savoir manipuler des pièces et des assemblages dans Solidworks (les contraintes) Savoir ajouter des pièces, créer des liaisons et animer le mécanisme avec Méca3D |  |
| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |  |
| Problématique | Vérifier les conditions de non interférence entre le système bielle-manivelle et le mur et les conditions de sécurité. |  |  |
| Environnement | Matériel |  | Ouvre-portail |
|  | Documentaire |  | Dossier technique du système |
|  | Logiciel |  | SolidWorks et Méca3D |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Objectif visé :

Le but de ce travail est de vérifier dans un premier temps les conditions de non interférence entre le système bielle-manivelle et le mur. Dans un second temps, vérifier les conditions de sécurité.

Travail demandé :

L’arbre de sortie

Etude de l’ouvre portail avec Méca3D

Le vantail

Le bâti

La bielle

L’arbre moteur

L’arbre intermédiaire

Travail à faire :

- Pour animer le mécanisme, il faut positionner correctement les pièces les unes par rapport aux autres.

- Ajouter les pièces, les liaisons et définir les paramètres pour l’animation de  l’ouvre portail.

  - Positionner les pièces

Ce travail s’effectue dans Solidworks avec les contraintes.

Pour faciliter ce travail, vous pouvez réfléchir aux liaisons que vous allez installer entre :

- L'arbre de sortie et la bielle : …………………………………………………..

- La bielle et le vantail : …………………………………………………………

- Le vantail et le bâti : …………………………………………………………...

Lorsque tout l’assemblage est réalisé, positionner, toujours avec les contraintes, le vantail en position fermée.

  - Ajouter les pièces

Voici les pièces définies dans Solidworks. (BD → Pièces)

BD : bouton droit de la souris

Dans l’étude Méca3D proposée, des pièces ont été installées.

Ajouter les pièces absentes.

  - Ajouter les liaisons

Dans l’étude Méca3D proposée, des liaisons ont été installées.

Ajouter les liaisons absentes. (BD → liaisons)

Lancer la simulation

Lancer la simulation (BD → Résultats <Scénario1>)

Lancer la simulation, que constatez-vous ?

4

- Vérifications des données du constructeur

  - Vérification du dégagement minimal

Voici le schéma de l’ouvre portail en vue de dessus.

Déterminer pour la position ouverte du vantail (à 90° par rapport à cette position), quelles sont les distances de dégagement pour éviter que le système bielle-manivelle ne rentre dans le mur.

Attention : Pour ce schéma cinématique, les pièces n'ont que très peu d'épaisseur. Essayer d'en tenir compte pour obtenir des résultats comparables à ceux proposés par le constructeur.

  - Modification du mur pour ne pas bloquer le mouvement du système bielle-manivelle



Il faut ouvrir le fichier pièce « bâti »

Editer l’esquisse (BD → mur, puis Editer l’esquisse)

Autre solution : Dans le fichier assemblage « Schéma 2 cinématique sujet SW »



Editer l’esquisse (BD → le fichier pièce « bâti », puis Editer la pièce)



La pièce sélectionnée devient bleue

Lancer l’animation pour vérifier le bon fonctionnement de l’ouvre portail

Mur

.

Mur