TD : Les plaques de cuisson électrique

Voici un tableau récapitulatif des différentes positions du commutateur en fonction des résistances actives.

- Colorier sur chaque schéma, en rouge tous les fils conducteurs reliés directement à la phase et en bleu tous les fils reliés au neutre.

- Redessiner le schéma équivalent simplifié de la structure.

- Flécher le sens de circulation du courant partant de la phase (Ph) pour aller vers le neutre (N).

- Exprimer et calculer la résistance équivalente du montage.

- Exprimer et calculer la puissance totale Pt dans le montage.

- Exprimer et calculer le courant total It consommé dans le montage sachant que la tension entre la phase et le neutre est de 230 V. On rappel que : Pt  = U x It.

| Position | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position du commutateur | 1 2 3 4 5 6 | 6 1 2 3 4 5 | 5 6 1 2 3 4 | 4 5 6 1 2 3 | 3 4 5 6 1 2 | 2 3 4 5 6 1 |
| Schéma électrique équivalent | R1 R2 R3 PH N | R1 R2 R3 PH N | R1 R2 R3 PH N | R1 R2 R3 PH N | R1 R2 R3 PH N | R1 R2 R3 PH N |
| Couplage des résistances | R1, R2, R3 en parallèle |  |  |  |  |  |
| Schéma équivalent simplifié | R1 R2 R3 Ph N |  |  |  |  |  |
| Calcul de résistance équivalente : R1 = 57 Ω R2 = 108 Ω R3 = 37 Ω | R12=R1×R2R1+R2=37,3ΩR123=R12×R3R12+R3=18,5Ω |  |  |  |  |  |
| Calcul de la puissance : P1 = 850 W P2 = 450 W P3 = 1 300 W | P = P1 + P2 + P3 Pt = 2 600 W |  |  |  |  |  |
| Calcul du courant : | It=PtU=2600230 It = 11,3 A |  |  |  |  |  |