E-Skate

TP 73-2

### Etude de cas n°3 - Activité n°2

Chaîne d’énergie

Fonction « Convertir »

Nom :

Classe :										Groupe:

Activités : 	Identifier un principe scientifique en rapport avec un comportement d’un système

Notions :	Relation entrée / sortie d’un moteur électrique

Matériels et dossiers:	E-Skate, Voltmètre, ampèremètre tachymètre TpWorks « SI-Skate »

Identification de la fonction « Convertir »

Après avoir manipulé l’E-Skate avec sa télécommande à l’aide du dossier ressource TpWorks « SI_SKATE » rubrique : E-Skate

Énoncer l‘élément de l’E-Skate qui permet de convertir l’énergie : ……………………………

1) Etude du moteur électrique :

Nous allons mesurer les caractéristiques du moteur de l’E-Skate.

- Tension du moteur (V Moteur)

- Intensité du moteur (I Moteur)

- Fréquence de rotation du moteur (N)

 Brancher un Voltmètre entre la Borne VMoteur et la Masse afin de mesurer la tension aux bornes du moteur.

 Débrancher le shunt (I Moteur), laisser le voltmètre branché et brancher un ampèremètre entre les Bornes IMoteur afin de mesurer l’intensité absorbée par le moteur.

 Mesure de la fréquence de rotation du moteur à l’aide d’un tachymètre en mode optique (On évite le contact avec les éléments tournants).

Schéma structurel du moteur :

VA

V Moteur

M

I Moteur

V-

A -

Masse

 Mettre en route l’E-Skate à l’aide de la notice utilisateur en actionnant les différentes consignes.

- Mise en marche : 	Position I

- Sélecteur de vitesse : Position 1 et après Position 3

 Relever la tension  V Moteur, l’intensité I Moteur et la fréquence de rotation du moteur (N).

Mesure n°1 : Sélecteur de vitesse : Position 1

| Position de la gâchette | Tension VMoteur (V) | Intensité I Moteur (A) | Fréquence de rotation du moteur N (tr.min-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| relâchée |  |  |  |
| En avant |  |  |  |
| En arrière 1/3 |  |  |  |
| En arrière 1/2 |  |  |  |
| En arrière en butée |  |  |  |

 Tracer la courbe de la fréquence de rotation en fonction de la puissance électrique du moteur.

N (Tr.min-1)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

100      200     300     400    500      600     700      800    900   1000     1100

P Moteur (W)

 Conclusion : ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesure n°2 : Sélecteur de vitesse : Position 3

 Relever la tension  V Moteur, l’intensité I Moteur et la fréquence de rotation du moteur (N).

| Position de la gâchette | Tension VMoteur (V) | Intensité I Moteur (A) | Fréquence de rotation du moteur N (tr.min-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| relâchée |  |  |  |
| En avant |  |  |  |
| En arrière 1/3 |  |  |  |
| En arrière 1/2 |  |  |  |
| En arrière en butée |  |  |  |

 Tracer la courbe de la fréquence de rotation en fonction de la puissance électrique du moteur.

N (Tr.min-1)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

100      200     300     400    500      600     700      800    900   1000     1100

P Moteur (W)

 Conclusion : ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

2) Comparaison avec les données « constructeur » :

 Quelle est la référence du moteur : …………………..

 Quelle est la tension à vide donnée par le constructeur	V Moteur à vide = ……V

 Quelle est la fréquence de rotation donnée par le constructeur	N théorique = …..…tr.min-1

 Quelle est la tension maximale du moteur pendant les mesures

V Moteur  = ………V

 Conclusion : ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quelle est la fréquence de rotation maximale du moteur pendant les mesures

N = ………tr.min-1

 Conclusion : ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………