E-Skate

TP 73-3

### Etude de cas n°3 - Activité n°3

La chaîne d’énergie

Fonction « Transmettre »

Nom :

Classe :										Groupe:

Activités : Etablir le lien entre structure et fonction

Notions : Organisation d’une structure

Matériels et dossiers:	E-Skate, tachymètre TpWorks « SI-Skate »

TRANSMISSION DE L’ENERGIE A LA ROUE MOTRICE.

- Etude des éléments de transmission :

 A l’aide de sa maquette virtuelle sous Solidworks 2007 :

- Ouvrir l’assemblage « E-Skate.sldasm »

- Cacher la pièce « couvercle de carter transmission »

Remarque : si vous voulez cacher une pièce ou un groupe de pièces sur le logiciel Solidworks, il suffit de :

a)Cliquer bouton droit sur la pièce à cacher

b) Sélectionner « Cacher »

c) Pour remontrer la pièce, cliquer à l’aide du bouton droit  sur la pièce cachée dans l’arbre de construction, sélectionner « Montrer »

Nommer les 3  pièces  pour de transmettre l’énergie à la roue motrice: ……………………...

…………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le type d’énergie de la fonction « transmettre » :

Energie d’entrée					Energie de sortie

………………………………………………		………………………………………………

- Mesure sur la transmission de l’énergie :

Après avoir manipulé l’E-Skate sur son banc de test, à l’aide du dossier ressource Tpworks. Mesurer, à l’aide d’un tachymètre optique, les fréquences de rotation du moteur et de la roue motrice.

|  | Fréquence de rotation du moteur (tr.min-1) | Fréquence de rotation de la roue motrice (tr.min-1) |
| --- | --- | --- |
| Vitesse 1 – arrêt | ……………………………. | ……………………………. |
| Vitesse 1 maximale | ……………………………. | ……………………………. |
| Vitesse 2 maximale | ……………………………. | ……………………………. |
| Vitesse 3 maximale | ……………………………. | ……………………………. |

 Calculer le rapport de transmission pratique entre la fréquence de rotation du moteur par rapport à la roue à l’aide des valeurs trouvées précédemment.

r pratique = (N roue / N moteur) = …………….

 Calculer de la vitesse angulaire et la vitesse linéaire de la roue motrice

|  | Fréquence de rotation de la roue (tr.min-1) | Vitesse angulaire de la roue (rd.s-1) | Vitesse de l’E-Skate (m.s-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitesse 1 – arrêt | ………… | ………… | ………… |
| Vitesse 1 maximale | ………… | ………… | ………… |
| Vitesse 2 maximale | ………… | ………… | ………… |
| Vitesse 3 maximale | ………… | ………… | ………… |

- Comparaison avec les caractéristiques constructeurs :

Vitesse de déplacement de l’E-kate :

 Enoncer la vitesse théorique maximale de l’E-Skate : ………… Km.h-1

 Calculer la  vitesse théorique maximale en m.s-1 : ………..

 Comparer la vitesse théorique avec les valeurs pratiques calculées précédemment : …

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rapport de transformation de la fonction « Transmettre » de l’E-Skate :

 Quelle est le nombre de dents de la poulie motrice : …………………………

 Quelle est le nombre de dents de la roue : ……………………………………

 Calculer le rapport théorique de transmission : r théorique = ………………………..

 Comparer le rapport de transmission théorique avec les valeurs pratiques calculées précédemment : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………