E-Skate

TP 73-5

### Etude de cas n°3 - Activité n°5

Chaîne d’énergie

Simulation d’une pente

Nom :

Classe :										Groupe:

Activités : 	Simuler le comportement d’un système technique à partir d’une évolution d’un paramètre d’entrée

Notions :	Grandeurs physiques caractéristiques du moteur, Prévision de l’ordre de grandeurs des résultats

Matériels et dossiers:	E-Skate, Voltmètre, ampèremètre tachymètre TpWorks « SI-Skate »

Fonctionnement d’un moteur lors d’une montée

1) Etude du moteur électrique en charge :

Nous allons mesurer les caractéristiques du moteur de l’E-Skate en fonction d’une montée plus ou moins forte simulée par le frein.

- Tension du moteur (V Moteur)

- Intensité du moteur (I Moteur)

- Fréquence de rotation du moteur (n)

La montée sera simulée par le frein à courroie.

Plus le frein est serré, plus la pente est importante

Ne jamais dépasser 7 AMPERES d’intensité absorbée

 Débrancher le shunt (I Moteur) et brancher un ampèremètre entre les Bornes IMoteur afin de mesurer l’intensité absorbée par le moteur.

 Mesure de la fréquence de rotation du moteur à l’aide d’un tachymètre en mode optique (On évite le contact avec les éléments tournants).

Schéma structurel du moteur :

VA

V Moteur

M

I Moteur

V-

A -

Masse

 Mettre en route l’E-Skate à l’aide de la notice utilisateur en actionnant les différentes consignes :

- Mise en marche : 		Position I

- Sélecteur de vitesse : 	Position 3

- Position de la gâchette : 	En arrière en butée

 Relever l’intensité I Moteur et la fréquence de rotation du moteur (n)

| Pente | Intensité I Moteur (A) | Fréquence de rotation du moteur n (tr.min-1) |
| --- | --- | --- |
| Sans |  |  |
| Faible |  |  |
| moyenne |  |  |
| Forte | 7A max |  |

  - Intensité absorbée par le moteur :

 Tracer l’allure de la courbe de l’intensité absorbée par le moteur en fonction de la pente.

I Moteur (A)

7

6

5

4

3

2

1

0

Pente

Sans			Faible			  Moyenne	       	       Forte

 Conclusion sur l’évolution de l’intensité absorbée par le moteur en fonction de la pente :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  - La fréquence de rotation du moteur :

 Tracer l’allure de la  courbe de la fréquence de rotation du moteur en fonction de la pente.

n (Tr.min-1)

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Pente

Sans			Faible			  Moyenne	       	       Forte

 Conclusion sur l’évolution de la fréquence de rotation du moteur en fonction de la pente:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………